车工安全操作规程

1、工作时应穿好工服，戴好防护眼镜，女同学应戴工作帽，将长发塞入帽内，夏天禁止穿裙子、短裤、凉鞋、高跟鞋上机操作，操作机床时不准戴手套。

2、开车前应先检查机床各手柄的位置是否正确，避免发生机床事故。

3、开车前将机床需要润滑的地方加润滑油。冬天时要开空车且低速使主轴转3-5分钟，

4、工作时，头不能离工件太近，防止切屑飞入眼中。

5、工作时，必须售中精力，注意手、身体和衣服不能靠近旋转的部件。

6、工件和车刀必须装夹牢固，避免飞出伤人，装夹好工件后，卡盘扳手必须随手从卡盘上取下。

7、凡装卸工件，更换刀具，测量加工表面及变换主轴速度的时候，必须停车。

8、车床运转时，不得用手去摸工件表面，尤其是加工螺纹时，严禁用手触摸螺纹面，严禁用棉纱擦抹转动的工件，以免伤手。

9、清除切届要用专用铁钩，决不允许用手直接清除。

10、工卡量具要摆放整齐，工件要放在指定位置

11、毛坯棒料从主轴孔尾端不得伸出太长，并使用料架或挡板，防止用完后伤人。

12、不准用手刹住转动着的卡盘

13、不要随意拆装电气设备，以免发生触电事敌。

14、工作中若发现机床、电气设备有故障，应及时报告老师，由专业人员检修，未修复不得使用。

15、工作完毕后：A 将卡盘量具擦净放好；B 擦净机床;C 清扫工作场地;D 把工件放整齐;E 关闭总电源。