铸工安全安全操作规程

1、进入工作场地时，必须穿好工作服方可进行操作，不要穿塑料底和胶底鞋，以免朝天钉扎伤。

2、经常保持场地清洁：砂箱沙子放整齐，留出浇注道路，人行道畅通，做到文明生产。

3、垛落砂箱要稳固，防止倒塌伤人。

4、在行车吊运物件时，下面不准有人工作或行走。

5、行车吊物时，需吊牢、平衡，挂好后先慢起试吊，方能吊运，如果需要在吊物下面工作时，必须将吊物吊牢支稳方能工作。

6、吊动地坑物件时，必须将四周掏空或松动，以免超载。

7、在开炉浇注时，必须穿戴好各种防护用品(工作服、工作帽、工作鞋、手套、眼镜)，方可参加开炉浇注。

8、浇包、挡渣棒必须烤干预热，方可接触铁水，以防爆炸伤人。

9、浇注时要对准浇口，以免飞溅烧伤，按浇注技术来满足铸件浇注要求。

10、剩余铁水不准倒在潮湿的地方，以免爆炸飞溅，应倒在指定地点。

11、打浇冒口或飞刺时，不要对准人。

12、未经实习老师批准，不得开动机器。