钳工实训安全操作规程

1、錾削时錾子与手锤不准对准别人，操作中握锤的手不准戴手套，以免手锤滑落伤人。

2、发现手锤柄松动或损坏时，要立即装牢或更换

3、锤柄严防沾上油污，否则手锤会从手中滑出伤人。

4、不准用无柄或柄已开裂的锉刀进行工作，锉刀木柄应装牢不松动。

5、不许用手摸锉削后的工件表面，以免锉身打滑使身体失去平衡而出危险。

6、禁止用嘴吹锉屑和用手清除锉屑。

7、不准将划针装如衣袋内，以免扎伤。

8、调整支撑工件的千斤顶时，不准将手放在工件下面。

9、千斤顶底面要擦干净，安放平衡，不能松动。

10、支撑大工件的窄面时，要用绳子掉住，以防倒下。

11、钻孔时不准戴手套，出现带状铁屑不准用手拉，把钻头退出或暂停进刀即可断屑。

12、钻铸铜件时，不准用嘴去吹钻屑，车未停稳时不准用手去握钻夹头。

13、松紧钻夹头必须用钥匙，不准用其他物件敲打。

14、钻较大孔时，要将工件和虎钳压紧。

15、工作完毕，必须将工作场地清扫干净。